### Sterowanie pinami Modułu ESP8266 za pomocą programu Telegram

Zainstalować program Telegram. Program należy najpierw zainstalować na telefonie następnie na komputerze.

Utworzyć nowego bota:

wybrać użytkownika BotFather,

wpisać komendę /start – wyświetlą się wszystkie dostępne komendy,

wpisać komendę /newbot i utworzyć nowego bota.

Poniżej przebieg przykładowej konwersacji, Umieszczony na czerwonym tle token będzie potrzebny w dalszej części ćwiczenia.

/newbot Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. ESP8266xxxxx Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot. xxxxxxxxxxxxx_bot Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/student_12_ESP8266_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this. Use this token to access the HTTP API: xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot. For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api

Doinstalować do Arduino IDE bibliotekę UniversalTelegramBot.

Uruchomić i przetestować przykładowy program FlushLed.

Program steruje wbudowaną w ESP8266 NodeMCU WiFi DevKit diodą LED.

W kodzie programu wpisać dane sieci Wi-Fi i token nowo utworzonego bota.

Przetestować program za pomocą aplikacji Telegram, łącząc się za jej pomocą z nowo utworzonym botem. Po komendzie /start – wyświetlą się wszystkie dostępne komendy.

Podłączyć diody LED  (świateł drogowych)  do  pinów  ESP8266:  GND→G,  R→D5,  Y→D6, G→D7.

Rozszerzyć program FlushLed o sterowanie dołączonymi diodami.

W zadaniu pomocny może być program FlushLed_LAB dostępny na MS TEAMS. W programie w miejsce

#define CHAT_ID "XXXXXXXXXX"

należy wstawić identyfikator swojego czata. W komentarzu przed instrukcją jest napisane jak uzyskać identyfikator czata posługując się programem Telegram. Identyfikator czata uzyskuje się od bota IDBot.

### Realizacja komunikacji z botem w programie Node-RED

- Dograć do programu Node-RED pakiet node-red-contrib-telegrambot.

- Stworzyć nowego bota w programie Telegram.

- Stworzyć graf odbierający wiadomości wysyłane do bota.

- Stworzyć graf wysyłający wiadomości od bota na wybrany czat.

Przykładowy graf wysyłający i odbierający wiadomości z konta bota.